Serial Interface on Cmod-S7

Contents

1	Мета та завдання	2

2	Theory	3

3	Simulation results	4

4	Індивідуальні завдання	5

# Мета та завдання

Мета

Закріпити попередньо засвоїний матеріал по вивченню HDL Verilog та реалізувати перетворювачі інтерфейсів, а саме паралельного в послідовний та послідовного в паралельний.

# Theory

## Теоретичні відомості.

Перетворювач паралельного інтерфейсу в послідовний (Transmitter) та перетворювач послідовного інтерфейсу в паралельний (Receiver) показані на рисунку нижче:

Transmitter: вхід data – шина даних довжиною 8 біт на яку подають дані, які потрібно передати. Вхід load встановлюють в 1, якщо дані на шині data готові. Вхід clk – вхід періодичних тактових імпульсів. Записування даних з входу data відбувається по наявності зростаючого фронту входу clk та високому рівні на вході load.  Далі після успішного завантаження даних відбувається побітова передача даних на вихід передавача, а саме дані виставляються на лінію data_out, а на виході clk_out відбувається їх тактування наростаючим фронтом на кожен біт переданих даних.

Роботу передавача доцільно розглянути як цифровий автомат, який має два стани IDLE та SEND_HIGH та SEND_LOW. В стані IDLE автомат нічого не виконує, а лише очікує на запис наступних даних у внітрішній буфер. В стані SEND_HIGH відбувається встановлення сигналу тактування у високий рівень. В стані SEND_LOW сигнал тактуваня повертається в низький стан, а також відбувається зсув на один біт регістра з даними, які передаються, для того, щоб підготувати черговий біт для передачі. Щойно останній біт із зсувного регістру буде передано, цифровий автомат повертається в стан очікування IDLE.

# Simulation results

Синтезована схема:

RTL:

Implementation:

# Logic Analyzer connection

# Індивідуальні завдання

- Зробити передачу по задньому фронту.

- Поміняти полярність сигналу даних.

- Змінити довжину зсувного регістра.

- Доробити приймач даних та перевірити роботу з ним.